شرح خدمات (پیوست شماره یک)

جمع کردن فنس موجود حدود  505 متر طول، تخریب دیوار آجری زیر فنس به ارتفاع 40 و عرض 20سانتی متری در ضلع جنب ورزشگاه حدود 100متر طول، تخریب دیوار بتنی به ارتفاع 40 و عرض 20سانتی متری در بقیه اضلاع حدود 405 متر طول و حمل فنس به انبار مورد نظر کارفرما، تهیه و اجرای حدود  505 متر طول دیوار پیش ساخته بتنی اطراف مخزن آب  5000 متر مکعبی شریفیه شامل : دیوار بتنی مسلح با مشخصات  C-25 شامل فونداسیون، ستون و دیوار همراه با تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پی و دیوار و ستون ها، کارهای فولادی با میلگرد، انجام عملیات بتنی و ساخت و مصرف آن، تهیه و ساخت و نصب چهار چوب فلزی از ورق آهنی جهت در ورودی همراه با کلیه اتصالات با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات ، تهیه و نصب ریل و قرقره برای درهای کشویی آهنی، تهیه و اجرای ستون های فلزی و آجری با آجر ماشینی 10 سوراخه اطراف در، تهیه و نصب سیم خاردار گالوانیزه با اتصالات لازم، تهیه و ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فلزی از لوله گالوانیزه جهت نصب سیم خاردار و نقاشی کلیه کارهای فلزی و نصب چراغ روشنایی در محوطه شامل حفاری ،کابل گذاری و غیره و سایر کارهای مرتبط ابلاغی از سوی کارفرما مطابق با نقشه های اجرایی و مشخصات فنی.