شرح خدمات بازرسی سطح دو (پیوست 5)

(بازرسی قبل از حمل كالا) قرارداد خرید محلول کلرید آهن (III) (یا کلرور فریک)

"کیفیت" در این شرح خدمات همه‌ی مفاد قرارداد شامل کیفیت محلول کلرور فریک تولیدی و مراحل اجرایی شامل بارگیری و حمل و نقل محصول را در بر می‌گیرد.

در خصوص تعداد مراحل اجرایی هر یک از فرآیندهای بازرسی برای لحاظ شدن در جدول پیشنهاد قیمت و اجرا در طول انجام خدمات بازرسی؛

- مواردی که در این شرح خدمات مستقیما به تعداد آنها اشاره شده است مطابق با تعداد خواسته شده.

- موارد مربوط به حمل هر محموله، چه بررسی مدارک چه انجام آزمون، مطابق با تعداد محموله‌های اعلامی در سال.

- در صورتی که تولیدکننده مخزن خاصی برای خریدار در نظر گرفته است و محموله‌ها تنها از آن مخزن برداشت و ارسال شوند،  بازرس می‌تواند به جای آزمایش مقدار ناخالصی‌های موجود و درصد خلوص هر محموله، آنالیز محصول موجود در مخزن اختصاصی را انجام دهد. نتیجه این آنالیزها تنها تا ورود محصول جدید به مخزن اختصاصی معتبر خواهد بود و با ورود محصول جدید آزمون باید تکرار شود. در این شرایط بازرس مکلف است با پلمب ورودی و خروجی مخزن بزرگ موضوع این بند، مطمئن شود هیچ محصولی در این مخزن بدون نظارت بازرس وارد یا خارج نمی‌شود. تعداد انجام آزمون تعیین ناخالصی‌ها و درصد خلوص به تناسب کم‌تر خواهد شد ولی تعداد گزارش‌های تایید محموله همچنان به تعداد هر محموله است و باید همراه هر محموله ارسال شوند.

- ممکن است به دلیل بزرگ‌تر شدن حجم مواد هر مخزن، در مخازن اختصاصی و بر اساس استانداردهای مربوط به نمونه‌برداری بیش از یک‌بار نمونه‌برداری و از محل‌های مختلف لازم باشد. افزایش تعداد ناشی از این مورد باید توسط بازرس تعیین و در پیشنهاد قیمت لحاظ گردد.

- مواردی که به تعداد آنها در این شرح خدمات اشاره نشده است باید مطابق با استانداردهای مورد اشاره در متن قرارداد تعیین شوند.

- در مواردی که بین تعداد خواسته شده در این شرح خدمات و استانداردها مرتبط اختلاف باشد، ملاک تعداد بالاتر خواهد بود.

- بررسی مدارک مختلف مورد اشاره در این شرح خدمات که به تعداد آنها در اینجا یا استانداردها اشاره نشده است باید هر ماه یک بار (12 بار در سال) انجام شود. در مواردی که مستقیما به انجام آزمون یا آنالیز توسط بازرس اشاره نشده است، بررسی مدارک آزمون‌ها یا کالیبراسیون‌های انجام شده توسط تولیدکننده کافی است. خریدار می‌تواند در موارد خاص درخواست انجام آزمون برای این موارد را داشته باشد.

- اولین نمونه‌برداری، بررسی مدارک و به طور کلی همه‌ی فرآیندهای موضوع شرح خدمات بازرسی باید پس از ابلاغ قراردادهای مربوطه و قبل از ارسال اولین محموله‌ها یا هم‌زمان با آنها انجام شوند.

- هزینه‌های اجرای خدمات بازرسی؛

پرداخت هزینه‌ها از سوی خریدار بر اساس قرارداد منعقد با بازرس انجام می پذیرد و وفق ماده 5 قرارداد هیچگونه هزینه ای و امکانات بجز موارد ذکر شده در ماده  15 توسط فروشنده پرداخت یا انجام نخواهد شد.

بصره : ملاک عمل در زمان بروز اختلاف بین هر یک از نتایج آزمون‌های انجام شده توسط آزمایشگاه شرکت تولیدکننده ، بازرس یا خریدار، تشخیص بر عهده خریدار است. با این حال و در صورت اعتراض تولیدکننده یا بازرس و درخواست آنها برای تکرار آزمون‌ها و پذیرش درخواست از سوی خریدار، انجام آزمون تکراری امکان‌پذیر است لیکن پرداخت هزینه‌ی آزمون‌های تکراری به عهده‌ی طرفی است که نتایج آزمون اول آن تایید نشود.

- وظایف بازرس:

- دریافت قرارداد خرید محلول کلرید آهن (III) (کلرور فریک)، مدارك فنی، فهرست استانداردهای مرجع مندرج در متن قرارداد و استانداردهای مربوط به نوع، تعداد و محل نمونه‌برداری از هر مخزن، شرایط خودروی حمل و رانندگان مطابق با شرح خدمات، اخذ شرایط اختصاصی كاربری كالا و سایر مشخصات كمی و كیفی مرتبط با محصول نهایی و برنامه‌ی حمل و تعداد محموله‌ها از دستگاه نظارت مشخص شده در قرارداد خرید محلول کلرید آهن (III) در شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

    - محصول موضوع قرارداد باید دارای گواهی آخرین ویرایش استاندارد ملی ایران به شماره‌ی 3601، با موضوع کلرید آهن (III) – ویژگی‌ها و روش آزمون، صادر شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران باشد و تنها مطابقت با مندرجات استاندارد مربوطه کافی نیست.

    - بازرس مکلف است مطابقت آنالیز محصول با استاندارد 3601 و تاریخ اعتبار گواهی این استاندارد را در طول اجرای قرارداد بررسی نماید تا محصول با استاندارد منقضی شده یا باطل شده (در مواردی که استاندارد ویرایش شود) ارسال نگردد. این آزمون‌ها باید توسط واحد کنترل کیفی تولیدکننده و برای هر محموله انجام شود که کنترل انجام و بررسی نتایج آن به عهده‌ی بازرس است.

    - بازرس مکلف است مطابقت آنالیز محصول برای غلظت یون سولفات را با مقدار مجاز آن، که در متن قرارداد و اوراق شرایط قرارداد آمده است، بررسی نماید تا محصول غیر منطبق با این مقدار ارسال نگردد. این آزمون باید توسط واحد کنترل کیفی تولیدکننده و برای هر محموله انجام شود که کنترل انجام و بررسی نتایج آن به عهده‌ی بازرس است.

- دریافت، بررسی و اظهار نظر در مورد برنامه تحویل كالای تولیدی شرکت طرف قرارداد و ارائه‌ی نقطه نظرات به دستگاه نظارت كارفرما. در این بخش برنامه‌ی حمل و تعداد محموله‌های مشمول خدمات بازرسی باید از خریدار تحویل گرفته شده و هزینه‌های مربوطه بر همین اساس در جدول پیشنهاد قیمت بازرسی اعلام شوند.

- تهیه، تدوین و اجرای طرح بازرسی شامل موارد ذیل و ارائه به دستگاه نظارت كارفرما شامل

    - بررسی امكانات كنترلی تولیدکننده و نظارت بر صحت آنها

      - بررسی و اظهار نظر در مورد وضعیت كالیبراسیون ابزارآلات کنترلی

      - تعیین وضعیت آزمون‌های قابل انجام در محل تولیدکننده به عنوان معیار کیفی محموله‌ها یا معیار مقدار و درصد خلوص هر محموله

    - تعیین مشخصات محصول مطابق با استاندارد 3601 سازمان ملی استاندارد ایران و موارد مندرج در جدول شماره 1 صفحه 2 این استاندارد، متن قرارداد و روش اجرای بارگیری و حمل مطابق با درخواست خریدار، مندرج در متن قرارداد

    - تهیه فهرست آزمون‌های مورد نیاز مطابق با استاندارد 3601 سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر موارد مندرج در متن قرارداد

    - تعیین آزمایشگاه‌های مورد تایید كارفرما جهت انجام آزمون‌های مورد نیاز غیر از آزمایشگاه طرف قرارداد یا مستقر در شرکت تولید کننده

    - تهیه و اجرای طرح بازرسی و چك لیست‌های كنترلی براساس مشخصات فنی مندرج در قرارداد، استاندارد 3601 سازمان ملی استاندارد ایران و روش اجرایی بارگیری و حمل محلول کلرید آهن (III) و خواست كارفرما شامل:

      - مشخصات کیفی محصول و مشخصات آزمایشگاه صادر کننده‌ی گواهی‌نامه‌های کیفی هر محموله

      - مشخصات مواد اولیه و مشخصات آزمایشگاه صادر کننده‌ی گواهی‌نامه‌های کیفی مواد اولیه به لحاظ نداشتن ناخالصی یا اثر نامناسب بر آب آشامیدنی

      - مشخصات فرآیند تولید در مواردی که در یک کارخانه از فرآیندهای مختلف برای تولید محصول استفاده شود.

      - مشخصات و روش اجرای خدمات بارگیری و حمل

      - مشخصات کمی محصول شامل مشخصات باسکول صادر کننده‌ی گواهی‌نامه‌های کمی محصول و بررسی فرآیند توزین، صحت عملکرد باسکول، استاندارد و کالیبره بودن آن و دارا بودن گواهی‌نامه‌های قانونی در مورد باسکول و فرآیند توزین

      - مشخصات وضعیت خودرو، رانندگان، تجهیزات فنی و ایمنی جمعی و فردی لازم برای اطفاء نشت محلول کلرور فریک از مخازن پلی‌اتیلنی ضمن حمل و نقل

      - مشخصات آزمایشگاه معتمد در مورد آزمون‌های تصادفی کنترل کیفی که توسط بازرس یا خریدار انجام می‌شود.

      - ایجاد و تکمیل چک لیست کنترل نهایی و تایید منطبق بودن محموله جهت ارسال به محل تحویل توسط خریدار

- تعیین برنامه و روش نمونه‌برداری و اجرای آزمون‌ها مطابق استاندارد 3601 سازمان ملی استاندارد ایران و با تایید كارفرما از مراحل مختلف انبارش، بارگیری و تحویل در محل.

- برنامه‌ریزی جهت حضور منظم بازرسین قبل از ارسال محموله و طراحی گردش كار منظم برای حسن جریان امور و ارائه به دستگاه نظارت كارفرما

- بررسی و اظهار نظر و تجزیه و تحلیل نتایج بازرسی‌ها و آزمایش‌های انجام شده در کل فرآیند تولید، تحویل و بازرسی (آزمون‌های تصادفی) و ارائه گزارش به دستگاه نظارت كارفرما

- بررسی صحت عملکرد واحد کنترل کیفی تولید کننده شامل:

    - بررسی مدارک و گواهی‌نامه‌های آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت تولید کننده‌ی طرف قرارداد

    - نظارت بر نحوه‌ی اجرای آزمون‌ها و بررسی مطابقت روش اجرا با استانداردهای مندرج در گواهی‌نامه‌های اخذ شده

    - بررسی تاریخ اعتبار گواهی‌نامه‌های اخذ شده

- راستی‌آزمایی نتایج آزمایش‌های واحد کنترل کیفی تولید کننده. در این خصوص؛

    - آزمون‌های اصلی باید توسط واحد کنترل کیفی تولید کننده انجام شوند.

    - راستی‌آزمایی همه‌ی آزمون‌های انجام شده توسط واحد کنترل کیفی، درصد ناخالصی‌ها و فلزات سنگین، مطابق با استاندارد 3601 و غلظت ناخالصی آنیون سولفات باید هر ماه یک بار به علاوه‌ی حداقل سه (3) نمونه‌برداری تصادفی انجام شود. به عبارت دیگر تعداد آزمایش‌های راستی‌آزمایی کنترل کیفی پانزده (15) سری در سال است که علاوه بر تعهدات کیفی تولیدکننده راسا باید توسط بازرس و در آزمایشگاه ذی‌صلاح، غیر از آزمایشگاه تولید کننده، بر روی نمونه‌ی تصادفی قبل از بارگیری و ارسال محموله انجام شوند.

- انجام و ارسال نتیجه آزمایش‌های درصد خلوص کلرور فریک و کلرید آهن (II) یا کلرور فرو به همراه هر محموله. در این خصوص؛

    - تعداد آزمون‌های درصد خلوص کلرور فریک و غلظت کلرور فرو برابر با تعداد محموله‌ها است، مگر در مواردی که فروشنده برای خریدار مخزن اختصاصی در محل تولید در نظر بگیرد که به تناسب کم‌تر خواهد شد.

    - قبل از تایید مناسب بودن مشخصات کمی و کیفی و مطابقت آن با مفاد قرارداد محموله نمی‌تواند حمل شود.

- بررسی انطباق كلیه مدارك درخواستی كارفرما مطابق قرارداد خرید با مدارك تولید کننده

- ایجاد مشخصه تائید محموله ( برچسب یا برگه تائید و پلمپ و ...) برای  محموله‌های مورد تائید شرکت بازرس

- جلوگیری از ارسال محموله‌های نامنطبق به لحاظ کیفی یا کمی

- صدور گواهی مرغوبیت برای اطلاع كارفرما و تولید كننده به منظور هماهنگی لازم برای حمل محموله به انبار كارفرما

- ارسال كلیه گزارش‌ها و گواهی‌های صادره برای دستگاه نظارت كارفرما

- خریدار می‌تواند راسا نسبت به راستی‌آزمایی گزارش‌های دریافتی در خصوص کیفیت اجرای قرارداد اقدام نماید. در صورت بروز اختلاف بین بازرس و خریدار، ملاک نظر خریدار خواهد بود.