شاخصهای کلرورفریک مایع مورد نیاز

| ردیف | مشخصه | حدود قابل قبول |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلرید آهن (III ) نوع پودر خشک | کلرید آهن (III ) نوع مایع (محلول ) |
| 1 | کلرید آهن (III )درصد جرمی بر حسب FECL2 | 2± 98 % | 3 ± 40 |
| 2 | کلرید آهن (II ) درصد جرمی برحسب FECL2 حداکثر | 6/0 | 6/0 |
| 3 | اسید آزاد درصد جرمی برحسب HCL حداکثر | - | 0/1 |
| 4 | مواد نامحلول درصد جرمی حداکثر | 25/1 | 2/1 |
| 5 | روی (ZN ) درصد جرمی حداکثر | 1 | 2 |
| 6 | آرسنیک (AS ) درصد جرمی حداکثر | 5 00/0 | 2 00/0 |
| 7 | سرب ( pb ) درصد جرمی حداکثر | 12 0/0 | 8 00/0 |
| 8 | جیوه ( HG ) درصد جرمی حداکثر | 5 000/0 | 2 000/0 |
| 9 | منگنز (MN ) درصد جرمی حداکثر | 30/0 | 30 /0 |
| 10 | کادمیوم (CD ) درصد جرمی حداکثر | 3 00/0 | 2 00/0 |
| 11 | کروم (cr ) درصد جرمی حداکثر | 3 0/0 | 2 0/0 |
| 12 | سلنیوم (se ) درصد جرمی حداکثر | 2 00/0 | 2 00/0 |
| 13 | نیکل (Ni ) درصد جرمی حداکثر | 1 0/0 | 7 00/0 |
| 14 | آنتیموان (sb ) درصد جرمی حداکثر | 2 00/0 | 2 00/0 |
| 15 | سولفات(so4) درصد جرمی حداکثر | - | 3/0 |