شرایط فنی خصوصی قرارداد الف- نوع ومشخصات ساخت پکیج فلزی و تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی 1 - سازه فلزی با ورق های بدنه حداقل 6 میلی متر و کف حداقل 8 میلی متر با سه لایه رنگ اپوکسی در داخل و پوشش رنگ بیرونی (مقاوم در برابر خوردگی و نورخورشید) با ضخامت حداقل 250 میکرون همراه با سندبلاست طبق استاندارد Sa2 1/2. 2- کلیه سازه می بایست توسط ناودانی سایز 8 و 10 یا قوطی 10 مهار شده باشد. 3- برند و سازندگان تجهیزات الکترومکانیکال (به شرط تایید کیفیت توسط کارفرما و دستگاه نظارت) و با گارانتی مجزا: الف- پمپ های مستغرق ایستگاه پمپاژ و متعادلساز: برندهای معتبر اروپایی یا ژاپن و مورد تایید کارفرما ب- پمپ های گریز از مرکز خشک فیلتر شنی: برندهای شرق آسیا و داخلی معتبر و مورد تایید کارفرما ج- بلوئر: برندهای معتبر اروپایی، شرق آسیا و مورد تایید کارفرما د- تابلو برق و متعلقات: برندهای معتبر اروپایی، شرق آسیا و ایرانی مورد تایید کارفرما ه- دیزل ژنراتور: برندهای معتبر اروپایی، شرق آسیا و مورد تایید کارفرما و- پمپ های تزریق: برندهای معتبر اروپایی، شرق آسیا و مورد تایید کارفرما ز- میکسرها و الکتروموتورها: برندهای معتبر اروپایی، شرق آسیا و مورد تایید کارفرما 4-پکینگ مدیا، کلیه لوله، اتصالات و شیرآلات از کارخانه معتبر داخلی دارای نشان استاندارد به شرط تایید کارفرما مورد قبول خواهد بود. ب- نوع فرآیند تصفیه شامل (فرایند IFAS) به ظرفیت 1000 متر مکعب در شبانه روز در دو مدول 500 متر مکعبی هریک متشکل از دو پکیج به ظرفیت 250 متر مکعب در شبانه روز: - تصفیه خانه شامل پنچ استراکچر فلزی به انضمام دو عدد فیلتر شنی مطابق مشخصات مندرج در پیوست فنی شماره 7 و نقشه های اجرایی - تصفیه مقدماتی: آشغالگیر، دانه گیر و حوضچه متعادل ساز مطابق مشخصات مندرج در پیوست فنی شماره 7 و نقشه‌های اجرایی - تصفیه ثانویه و بیولوژیکی: مخازن انوکسیک و هوادهی حاوی مدیای معلق، مخزن ته نشینی نهایی و سیستم برگشت لجن ایرلیفت مطابق مشخصات مندرج در پیوست فنی شماره 7 و نقشه های اجرایی - مرحله نهایی: مخزن ذخیره و هاضم لجن مازاد، سیستم تخلیه اضطراری و تخلیه لجن، گندزدایی (کلر زن)، استاتیک میکسر، فیلتر شنی و متعلقات و مخازن ذخیره پساب مطابق مشخصات مندرج در پیوست فنی شماره 7 و نقشه های اجرایی - ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب 100 متر مکعب در شبانه روز (در دو مدول 50 متر مکعب در شبانه روز هرمدول دارای دو پکیج 250 متر مکعبی) - سامانه کارواش و لوله کشی و شیرآلات و متعلقات مربوطه * تذکر مهم: خط لوله انتقال فاضلاب به ایستگاه پمپاژ، منهول های انحراف، احداث سازه ایستگاه پمپاژ، اتاق دیزل ژنراتور و پی و شناژ استقرار پکیج مطابق پیوست فنی شماره 7 و نقشه های اجرایی بر عهده پیمانکار خواهد بود. تامین انشعاب آب و برق بر عهده کارفرما خواهد بود. ** تذکر مهم: پیمانکار می بایست از بین شرکت های مجرب با سابقه احداث سامانه های تصفیه آب و فاضلاب فلزی و بتنی و با ظرفیت های مشابه و موفق بوده و کلیه خدمات احداث پیکج های فلزی، رنگ، سند بلاست و نصب را در کارگاه تحت مالکیت/استیجاری خود انجام دهد. توان مالی متناسب با مبلغ پیمان، توان پرسنلی (تحصیلات عوامل کلیدی مرتبط با موضوع پروژه) و توان تجهیزاتی (انواع دستگاه های جوش، ایرلس رنگ، سند بلاست، جوش پلی اتیلن، ماشین آلات کارگاهی و...) از الزامات پیمانکار این پروژه می باشد. *** تذکر مهم: پیمانکار وظیفه بهره برداری پکیج تصفیه از زمان راه اندازی مطابق موافقت نامه به مدت 12 ماه را برعهده خواهد داشت و در خلال این بازه زمانی بهره برداری، نسبت به آموزش پرسنل معرفی شده از جانب کارفرما و ارائه دستورالعمل بهره برداری و نگهداری اقدام خواهد نمود. ج –استاندارد پساب خروجی کیفیت پساب خروجی جهت تخلیه به آب های سطحی مطابق با استانداردهای سازمان محیط زیست مطابقت داشته باشد. (جدول زیر). جدول: استانداد تخلیه پساب به آبهای سطحی شماره; ماده آلوده‌کننده; مقدار مجاز، mg/L; شماره; ماده آلوده‌کننده; مقدار مجاز، mg/L یا واحدقید‌شده. نام; علامت اختصاری; نام; علامت اختصاری. 1; نقره; Ag; 1; 27; نیتریت(بر حسب N); NO2; 10. 2; آلومینیوم; Al; 5; 28; نیترات(بر حسب N); NO3; 50. 3; آرسنیک; As; 1/0; 29; فسفات(بر حسب P); PO4; 6. 4; بر; B; 2; 30; سرب; Pb; 1. 5; باریم; Ba; 5; 31; سلنیم; Se; 1. 6; بریلیوم; Be; 1/0; 32; سولفید; SH2; 3. 7; کلسیم; Ca; 75; 33; سولفیت; SO3; 1. 8; کادمیوم; Cd; 1/0; 34; سولفات; SO4; 400 (الف). 9; کلر; Cl; 1; 35; وانادیم; V; 1/0. 10; کلراید; Cl-; 600 (الف); 36; روی; Zn; 2. 11; فرم آلدئید; CH2O; 1; 37; چربی روغن; -; 10. 12; فنول; C6H5OH; 1; 38; دترجنت; ABS; 5/1. 13; سیانور; CN; 5/0; 39; اکسیژن‌خواهی بیوشیمیایی; BOD5; 30 (لحظه‌ای 50). 14; کبالت; Co; 1; 40; اکسیژن‌خواهی شیمیایی; COD; 60 (لحظه‌ای 100). 15; کروم 6 ظرفیتی; Cr+6; 5/0; 41; اکسیژن محلول (حداقل); DO; 2. 16; کروم 3 ظرفیتی; Cr+3; 2; 42; کل مواد جامد محلول; TDS; (الف). 17; مس; Cu; 1; 43; کل مواد جامد معلق; TSS; 40 (لحظه‌ای 60). 18; فلوراید; F; 5/2; 44; مواد ته‌نشین‌پذیر; SS; 0. 19; آهن; Fe; 3; 45; -; pH; 5/8-5/6. 20; جیوه; Hg; ناچیز; 46; مواد رادیواکتیو; -; 0. 21; لیتیم; Li; 5/2; 47; کدورت (NTU); -; 50. 22; منیزیم; Mg; 100; 48; رنگ (واحد رنگ); -; 75. 23; منگنر; Mn; 1; 49; درجه حرارت (سانتیگراد); T; (ج). 24; مولیبدن; Mo; 01/0; 50; کلیفرمگوارشی (در100 میلی‌لیتر); MPN; 400 عدد. 25; نیکل; Ni; 2; 51; کلیفرم کل (در100 میلی‌لیتر); MPN; 1000 عدد. 26; آمونیوم (بر حسب N); NH4; 5/2; 52; تخم انگل (عدد); -; (د). د-دیگر شرایط: 1- کلیه تجهیزات باید حداقل یک سال گارانتی مجزا و کل پکیج می بایست یک سال گارانتی پیمانکار و 5 سال خدمات پس از فروش داشته باشد و شرکت باید نسبت به ارائه مدارک مربوطه اقدام نماید. 2- شرکتهای پیشنهاد دهنده نسبت به ارائه تأییدیه و رضایتمندی از کارفرمایان اجرایی قبلی اقدام نمایند. 3- شرکتهای پیشنهاد دهنده نسبت به آموزش رایگان پرسنل بهره برداری اقدام نمایند . 4- حمل، نصب و راه اندازی پکیچ مورد نظر در شهر مهرگان واقع در استان قزوین توسط شرکت پیشنهاد دهنده خواهد بود. 5- پیشنهاد دهنده قیمت مورد نظر خود رابه صورت کلی و بصورت آنالیز در هر بخش ارائه می نماید. 6- انجام آزمایشات دوره بهره برداری، تحویل موقت و تحویل قطعی به عهده شرکت برنده خواهد بود هزینه آن در ردیف راه اندازی از سوی پیشنهاد دهنده پیش بینی گردد. 7- حمل و نصب تجهیزات بعد از تائید کارفرما و دستگاه نظارت انجام خواهد گرفت. 8- پیمانکار موظف است شرایط بازدید کارفرما در هر زمان درخواستی فراهم نماید. 9- پیمانکار از کم و کیف فاضلاب مطلع بوده و هیچ استدلالی مبنی بر تاثیر تغییر کیفیت ورودی بر کیفیت خروجی مسموع نیست. 10- پیمانکار موظف است به فاصله ده روز کاری پس از عقد قرارداد، کلیه نقشههای جانمایی و فلودیاگرامها و دفتر چه محاسبات را در قالب گزارشی تفصیلی به کارفرما ارائه نماید. شروع ساخت و تجهیز پکیج منوط به تایید گزارش توسط کارفرما خواهد بود. نام و نام خانوادگی امضا و مهر شرکت یا پیمانکاری تاریخ